Автоматизированное рабочее место поверки термопреобразователей сопротивления

# Version 3.2.7

О программе.

Данная программа, совместно с коммутатором КИ9901, позволяет:

1.Производить поверку платиновых и медных термопреобразователей сопротивления по методике ГОСТ 8.461-82;

2.Производить градуировку платиновых и медных термопреобразователей сопротивления в нескольких температурных точках. При использовании регулируемого термостата градуировка производится в автоматическом режиме. Точки градуировки определяются температурным диапазоном термостата;

3.Производить поверку комплектов парных датчиков для теплосчетчиков по двум, либо трем, температурным точкам.

Результаты всех поверок (градуировок) выводятся на экран Вашего монитора, либо на принтер, а также сохраняются в базе данных. Последнее позволяет осуществлять, при необходимости, поиск и просмотр ранее накопленной информации.

Простота настроек рабочего оборудования и конфигурации подключения поверяемых термопреобразователей сопротивления, а также полная автоматизация самого процесса измерений и выдачи результатов поверки (за исключением процедуры подключения поверяемых датчиков) позволяют работать с предлагаемым "Автоматизированным рабочим местом поверки термопреобразователей сопротивления" даже неподготовленному пользователю.

Более подробная информация о возможностях программы и работе с ней приведена в электронной справочной системе "АРМ поверки ТС", а также, в руководстве по эксплуатации "Автоматизированного рабочего места поверки термопреобразователей сопротивления".

Минимальные системные требования.

Компьютер - IBP PC 486 и выше.

Оперативная память - не менее 16 MB.

Свободное дисковое пространство (с учетом базы данных) - не менее 15 MB.

Операционная система - Windows9X.

Указания по установки программы на Ваш компьютер.

Самые первые операции по установке данной программы на Ваш компьютер уже выполнены.

То есть, Вы установили гибкий диск #1 из комплекта поставки, в дисковод и запустили имеющуюся на нем программу Setup.exe, пользуясь Вашими знаниями операционной системы Windows9X.

Второй важный этап установки – определить отвечает ли Ваш компьютер минимальным системным требованиям предъявляемым данной программой(см. выше). Если Ваш компьютер соответствует указанным выше требованиям, то можно приступать к установке программы.

Основные указания по установке:

1.Окно это рабочая область программы на экране Вашего монитора, обычно серый прямоугольник с синей полосой в верхней части.

2.Кнопка это изображение в виде кнопки прямоугольной формы в окне программы.

3.Нажать кнопку это, значит, подвести указатель манипулятора "мышь", обычно это стрелка, к изображению требуемой кнопки на экране монитора и нажать левую кнопку манипулятора.

4.Кнопка неактивна, когда ее название выводится шрифтом серого цвета, кнопка активна, когда ее название выводится шрифтом черного цвета.

5.Строка редактирования это строка, в которую Вы можете вводить необходимые данные, обычно выделяется в окне белым цветом.

6.Поместить курсор в строку редактирования это, значит, подвести указатель манипулятора "мышь" к изображению требуемой строки редактирования на экране монитора и нажать левую кнопку манипулятора.

7.Панель это область окна, обведенная прямоугольной рамкой.

8.В каждом окне появляющемся на экране Вашего компьютера в процессе установки программы "АРМ поверки ТС" обязательно будут присутствовать три кнопки - "Back", "Next" и "Cancel".

9.Кнопка "Back" позволяет отступить на один шаг назад в процессе установки программы для коррекции неверно введенных данных.

10.Кнопка "Next" переход к следующему шагу процесса установки программы, после ввода всех необходимых данных на текущем шаге.

11.Кнопка "Cancel" прерывает процесс установки программы на любом шаге. При нажатии кнопки "Cancel" появляется окно "Exit Setup" для подтверждения отказа от установки программы. В данном окне имеются две кнопки:

"Resume" – продолжение установки программы;

"Exit Setup" – отказ от  установки программы.

А теперь перейдем собственно к процессу установки.

Если Вы не знакомы с процессом установки программ, то обязательно запомните всю информацию приведенную ниже, или загляните в соответствующий раздел руководства по эксплуатации "Автоматизированного рабочего места поверки термопреобразователей сопротивления".

В окне "Readme Information", которое Вы видите в настоящий момент на экране Вашего монитора присуствуют три кнопки и все они активны. Если Вы внимательно ознакомились с приведенным здесь текстом и запомнили последовательность действий оператора при установке программы (либо, в настоящий момент, Вы читаете текст руководства по эксплуатации "Автоматизированного рабочего места поверки термопреобразователей сопротивления"), то Вам не трудно будет нажать кнопку "Next" для продолжения установки программы.

В результате Ваших действий на экране монитора появится окно "User Information", содержащее две строки редактирования: "Name" и "Company". Вам необходимо поместить курсор в первую строку и ввести с клавиатуры имя пользователя. Затем поместить курсор во вторую строку и ввести с клавиатуры наименование Вашей компании (фирмы, предприятия). После этого кнопка "Next" станет  активной, и Вы сможете ее нажать.

На экране Вашего монитора появится окно "Choose Destination Location". В этом окне Вам необходимо указать каталог (папку) в который будет установлена программа (рабочий каталог программы). Если предложенный, на панели "Destination Directory", каталог Вас устраивает, то можете нажимать кнопку "Next".

Если же Вы желаете изменить место расположения файлов программы на Вашем компьютере, то нажмите кнопку "Browse...". В появившемся окне "Choose Directory" Вы можете выбрать, или указать путь к требуемому каталогу, а затем нажать кнопку "OK".

Замечание.

Не рекомендуем изменять рабочий каталог программы пользователям не достаточно знакомым с операционной системой Windows9X, поскольку это требует некоторых навыков и знаний, ознакомление с которыми выходит за рамки настоящей инструкции.

Следующим окном, появившемся на экране Вашего монитора, будет окно "Select Program Folder". В строке редактирования "Program Folders" Вам будет предложено наименование создаваемого пункта меню "Главное меню|Программы", вызываемого кнопкой "Пуск", операционной системы Windows9X. Замечание предыдущего пункта можно полностью отнести и к текущему. Поэтому, рекомендуем нажать кнопку "Next", и тем самым перейти к следующему этапу установки программы без изменения наименования пункта меню "Главное меню|Программы".

В следующем окне, "Start Copying Files", Вам будут представлены все установки, которые были сделаны на предыдущих этапах. Если Вы согласны с ними, нажмите кнопку "Next" и продолжите процесс установки программы. Если же Вы решили что-то изменить, то нажатием кнопки "Back" вернитесь к требуемому шагу установки и внесите необходимые изменения.

После нажатия кнопки "Next", в окне "Start Copying Files", начинается процесс копирования необходимых файлов на жесткий диск Вашего компьютера. По окончанию копирования файлов с диска #1 на экране монитора появится окно "Setup Needs The Next Disk", при этом Вам необходимо извлечь диск #1 из дисковода, установить в дисковод диск #2 и нажать кнопку "OK". Окно "Setup Needs The Next Disk" будет появляться на экране монитора всякий раз по окончанию копирования файлов с данного диска, при этом Вам необходимо заменить диск в дисководе на следующий и нажать кнопку "OK". По окончании копирования всех необходимых файлов будет произведена настройка операционной системы на работу с программой "АРМ поверки ТС", а затем на экране монитора появится окно "Setup Complete". Если Вы хотите сразу запустить программу "АРМ поверки ТС", то необходимо подвести указатель манипулятора "мышь" к белому квадрату слева от надписи "Yes, Launch the program file" и нажать левую кнопку манипулятора, затем нажмите копку "Finish". Если же Вы не хотите сразу запускать установленную программу, то просто нажмите кнопку "Finish".

На этом процесс установки программы "АРМ поверки ТС" завершается, программа готова к работе. Запустить программу можно из меню "Главное меню|Программы|АРМ поверки ТС", при том условии, что Вы не изменяли наименование пункта меню "Главное меню|Программы" в окне "Select Program Folder".

Информацию по работе с программой можно получить, пользуясь электронной справочной системой "АРМ поверки ТС", вызываемой нажатием клавиши "F1". А также, пользуясь соответствующими разделами руководства по эксплуатации "Автоматизированного рабочего места поверки термопреобразователей сопротивления".